Конкурс колористов

Ответы на вопросы конкурса
(правильные варианты ответов выделены красным шрифтом)

Вопрос 1. Какими средствами защиты должен пользоваться колорист?

- Тканевый халат или комбинезон, перчатки, защитные очки, полумаска для окрасочных работ

- Бумажный комбинезон для окрасочных работ и перчатки

- Халат, противоаэрозольный респиратор, перчатки

4.  Старая одежда, которую не жалко испортить

Вопрос 2. Чтобы понизить цветовую насыщенность краски, рекомендуется:

- Добавить компонент, противоположный основному цветовому тону  по кругу Освальда.

- Добавить чёрный компонент

- Добавить белый компонент

- Добавить 5-10% всех компонентов по формуле, кроме основного, отвечающего за цветовой оттенок

Вопрос 3. При смешивании двух дополнительных компонентов (противоположных по кругу Освальда)

1.  Результирующая цветовая насыщенность становится близкой к нулю

- Получается эффектный цвет

- Краска светлеет

- Цветовой оттенок становится более выраженным

Вопрос 4. Каким эффектом обладают перламутровые пигменты:

- Дисперсностью

- Зеркальным отражением

- Оптической интерференцией

- Голографическим эффектом

Вопрос 5. Яркость красок «металлик» зависит от:

- Количества алюминиевых пигментов

- Размера пигментов

- Дисперсии света

- Техники нанесения

Вопрос 6. По  каким критериям вы совершаете выбор альтернативы в каталоге  вариантов  при  подборе краски типа “металлик/перламутр”?

- Должен совпадать цвет под всеми тремя углами, зернистость можно изменить.

- Главное, чтобы флоп соответствовал, фейс можно подколеровать

- Главное, чтобы фейс соответствовал, флоп можно подколеровать

- Соответствие зернистости, отсутствие метаметрии, близкий цветовой оттенок.

Вопрос 7. Ахроматический цвет это:

- Цвет хромата цинка

- Цвет, получающийся при смешивании дополнительных цветов

- Цвет, имеющий высокую цветовую насыщенность

- Смесь эффектного и неэффектного цветов

Вопрос 8. Основное предназначение флоп-корректора МВ799

- Изменяет ориентацию эффектных частиц в слое краски

- Создаёт более равномерную и однородную укладку эффектных частиц в слое краски

- Корректирует цветовой оттенок

- Делает краску ярче в области отражения

Вопрос 9. При колеровке трёхстадийных покрытий:

- Колеруется только верхний эффектный слой до тех пор, пока цветовой оттенок не совпадёт с оригинальным заводским покрытием

- Трёхстадийные краски не колеруются, их красят только в «переход»

- Колеруется подложка,   количеством слоёв эффектной краски регулируется флоп-эффект. В исключительных случаях колеруется верхний эффектный слой.

- Нужный цветовой оттенок зависит исключительно от количества слоёв эффектной краски, поэтому, важно протестировать краску по формуле, нанося разное кол-во слоёв.

Вопрос 10. Какие компоненты оказывают наибольшее влияние на оттенок во флопе

1. Непрозрачные компоненты

2. Флоп-корректор МВ799

3. Прозрачные компоненты

4. Перламутровые компоненты

Вопрос 11. В чем заключается суть технологии «плавного перехода»

- Краска наносится на ремонтную деталь в 2,5 слоя, а  на соседнюю - в 1слой

- В плавном распылении материала от центра повреждения к краям или от ремонтной детали на сопряжённые.

- Краска разводится 50: 50 с МВ 299 и плавно наносится на деталь

- На ремонтную деталь краска наносится мокрым слоем, а на соседние – более сухим

Вопрос 12. Причины появления вариабельности цвета при конвейерной окраске:

- Отклонение от технологий конвейерной окраски

- Разные поставщики красок, различные партии красок и различные технологии, используемые производителями автомобилей

- Очень сложный состав краски современных автомобилей

- Применение на конвейере красок на водорастворимой основе

Вопрос 13. Для чего применяют метод «плавного перехода»

- Для экономии лакокрасочных материалов

- Для оптического выравнивания цвета

- Для создания более сильного эффекта

- Для красок с эффектом «хамелеон»

Вопрос 14. Составляющие краски:

- Наполнитель, пигмент, разбавитель, спец. добавки

- Пигмент, связующее, разбавитель

- Пигмент, связующее, лак, разбавитель

- Плёнкообразователь, пигменты, изолятор, растворитель

Вопрос 15. Световые лучи в слое краски:

1. Отражаются, излучаются

- Отражаются, преломляются

- Поглощаются, искажаются, преломляются

- Поглощаются, отражаются, преломляются

Вопрос 16. Высокая цветовая насыщенность означает:

- Высокая концентрация пигмента в цвете

- Яркий цвет

- Хроматичный чистый цвет

- Ахроматичный  тёмный цвет

Вопрос 17. Флоп-эффект – это:

- Металлический эффект краски

- Изменение оттенка краски в зависимости от угла зрения наблюдателя

- Преломление цвета, зависящее от угла падения светового луча

- Дефект краски

Вопрос 18. Что такое перламутровые пигменты?

- Твёрдый внутренний слой раковин некоторых  моллюсков, ценное вещество с переливчатой радужной окраской

- Частицы слюды, покрытые оксидами металлов

- Измельчённый карбонат кальция, покрытый модифицированными полиуретанами

- Продукт синтеза хлористого серебра

Вопрос 19. Белый цвет:

- Отражает практически весь спектр падающего света

- Отражает все цвета из светлой части спектра

- Получается сложением ахроматичных цветов

- Поглощает тёмную часть спектра света

Вопрос 20. В чём смысл использования добавки МВ299?

- С помощью этой добавки можно увеличить объём краски

- Уменьшить концентрацию эффектных пигментов в лакокрасочном слое, не изменяя вязкость краски

- Помогает эффектным частицам ориентироваться более правильно и равномерно в лакокрасочном слое

- Повышение укрывистости прозрачных перламутровых красок в трёхслойных покрытиях

Вопрос 21. Какие действия следует предпринять с краской (черный перламутр), состоящей из компонентов: MB502, МВ554, МВ556 и МВ596 при ее доколеровке, если требуется добиться менее красного «флопа» (бокового угла) и при этом более красной области отражения?

- Увеличить количество компонента МВ554

- Сократить количество компонента МВ556

- Возможно требуется замена черного пигмента MB502 на RAL9005(deep black арт.32783272) и сокращение количества компонента МВ554

- Возможно требуется замена черного пигмента MB502 на RAL9005(deep black арт.32783272) и увеличение количества компонента МВ554

Вопрос 22. Вы сливаете  на электронных весах краску со следующим составом:

MB557 – 838,0

MB799 – 34,0

MB502 – 12,0

MB547 – 4,5

MB501 – 4,5

И случайно переливаете 5,0 грамм MB557. Ваши действия:

- Пересчитываю формулу с учетом перелива и доливаю

- Такой перелив не критичен и не повлияет на результат

- Отставляю испорченную краску (отдаю маляру на подложку) и собираю рецепт заново

- Такого со мной не бывает, я всегда наливаю точно по весам

Вопрос 23. Ситуация: окрашенная подобранной вами краской деталь автомобиля получилась значительно темнее, чем ваш тест-выкрас с обьема. Перечислите возможные причины:

- Маляр не умеет красить, у него «кривые руки»

- Краска не разбавлена, краска разбавлена не предназначенным для этого материалом (например, растворитель 646), нарушена технология нанесения (давление, расстояние до поверхности) разное окрасочное оборудование

- Мой тест-выкрас с обьема всегда совпадает с результатом маляра, все-таки я профессионал высокого класса

- Краска переразбавлена, поверхность не «перекрыта», неправильная техника нанесения, маляр не досушил краску, маляр должен был сам протестировать краску перед нанесением на деталь

Вопрос 24. Для чего в систему Spies Нескег добавлена линейка порошковых пигментов Powder Pearls?

- Для того, чтобы расширить и разнообразить линейку компонентов для смешивания и сделать систему Spies Hecker более привлекательной для клиента

- Данные пигменты используются крайне редко, поэтому хранение в виде порошка позволяет максимально долго и экономично их использовать

- Для лучшего воспроизведения конвейерных красок азиатских автопроизводителей

- Для возможности создания собственных эксклюзивных цветов с разными перламутровыми эффектами

Вопрос 25. Какой способ определения кода цвета наиболее оптимален для мультибрендовой станции?

- С помощью каталогов с цветовыми выкрасами

- С помощью спектрофотометра

- Найти табличку с кодом краски на автомобиле

- Позвонить в службу поддержки поставщика красок и узнать у них код краски

______________________________________________________________

Спасибо, за участие в конкурсе!

Свои ответы Вы можете отправить по адресу info@infocolor.ru . 
Результаты конкурса будут опубликованы на портале www.infocolor.ru. 
Следите за новостями!